설치 기사 시나리오

- 앱 설치 후 로그인 (인터넷 가능, 외부)

- 설치기사는 할당된 Home 목록을 Dashboard에서 확인할 수 있다

  - 설치 기사는 모든 담당 Home을 볼 수 있다

  - 설치 기사는 Incomplete(설치가 완료되지 않은)인 Home만 볼 수 있다

  - 설치 기사는 Run(가동중)인 Home만 볼 수 있다

  - 설치 기사는 Warning(경고)가 발생한 Home만 볼 수 있다

  - 설치 기사는 Error(오류)가 발생한 Home만 볼 수 있다

- 설치 기사는 알림을 확인할 수 있다

  - 설치 기사는 오류 알림을 확인할 수 있다(추정)

  - 설치 기사는 경고 알림을 확인할 수 있다(추정)

  - 설치 기사는 신규 설치 건 알림을 확인할 수 있다(추정)

- 신규 설치

  - 설치 기사는 Dashboard의 +를 눌러 설치 마법사(Install Wizard)를 시작할 수 있다

  - 설치 기사는 고객에게 약관을 보여주고 서명을 받을 수 있다

  - 설치 기사는 ESS의 Serial No등 필요한 정보를 입력하여 설치를 시작할 수 있다

  - 설치 기사는 ESS 탐색 상태, 연결 상태 등을 확인할 수 있다 (추정)

  - 설치 기사는 ESS와 연결이 완료되면 Wifi 연결 가이드를 확인할 수 있다 (추정)

  - 설치 기사는 Wifi 연결 가이드에 나타난 Wifi에 연결한다 (추정)

  - 설치 기사는 ESS Wifi에 연결되는 상태를 볼 수 있다 (추정)

  - 설치 기사는 ESS의 설정을 입력할 수 있다 (추정)

  - 설치 기사가 ESS의 설정을 입력한 후 Apply를 누르면 ESS에 변경된 설정이 입력된다 (추정)

  - 설치 기사가 ESS 설정을 마치면 ESS 상태가 Run으로 변경되고 ESS 상세 화면을 볼 수 있다 (추정)

- 유지 보수

  - ESS 상세 정보 확인

    - 설치 기사는 Dashboard 목록에서 선택한 ESS의 상태를 볼 수 있다

    - 설치 기사는 ESS의 전력 흐름도를 볼 수 있다

      - 시각화된 ESS의 흐름도를 볼 수 있다

      - 시간별 배터리 전압의 변화 그래프를 볼 수 있다

      - 현재 배터리 전압을 볼 수 있다

    - 설치 기사는 ESS의 그래프를 볼 수 있다

      - 각 장비의 시간 단위 전압 변화 그래프를 볼 수 있다

      - 각 장비의 분단위 전압 변화 그래프를 볼 수 있다

    - 설치 기사는 ESS의 설정을 볼 수 있다

      - 설치 정보를 설정 할 수 있다

      - 기본 정보를 설정할 수 있다

      - 가격 정보를 설정(?) 할 수 있다

Detail

  - 설치 마법사는 Serial No에 해당하는 ESS의 Device Name, Service ID 등을 획득하고 ESS를 탐색 시작

보내주신 UX 구조를 바탕으로 기사의 엔지니어링 동선을 재구성하면 크게 **3가지 핵심 상태(Phase)**로 나뉩니다.

[Phase 1: 인증 및 초기 상태] ➡️ [Phase 2: 현장 설치 마법사(Local)] ➡️ [Phase 3: 장비 정밀 진단(Local/Cloud)]

① Phase 1: 진입 및 상태 필터링 (초기 유즈케이스)

- 네트워크 독립성 확보: Login (Skip if WiFi is not available?) 단서로 보아, 통신이 불가능한 현장(지하, 외딴 시골 등)에서도 로컬 캐시 데이터나 토큰 만료 전 세션을 통해 앱을 기동해야 하는 오프라인 퍼스트(Offline-First) 요구사항이 존재합니다.

  - 앱 설치 후 한번은 로그인을 외부에서 해야 함

  - 현장에서 작업 중 재실행해도 로그인 없이 앱 쓸 수 있어야 함

  - 서버에서 내려 받은 목록을 가지고 있거나 이 폰에서 설치한 장비는 목록에 나와야 함

- 장비 상태 인덱싱: 메인 대시보드에서 Current Status(Incomplete, Run, Warning, Error) 필터와 Wifi/non-Wifi 필터를 제공합니다. 이는 현장에 있는 수많은 ESS 장비 중 아직 셋업이 끝나지 않았거나(Incomplete), **통신 연결에 문제가 생긴 장비(non-Wifi, Error)**를 기사가 최우선적으로 식별하기 위한 UI 장치입니다.

② Phase 2: 설치 마법사 (Install Wizard - 핵심 커미셔닝)

- 법적 효력 및 서명: Agreements (Check, Signature) 단계를 거쳐야만 Next 버튼이 활성화됩니다. 현장 설치 완료 보고 및 제조사 면책 조항 동의를 모바일 화면에서 직접 수명하는 구조입니다.

- 로컬 하드웨어 셋업 프로비저닝: Serial No. 입력 시 Model Name: Fetch from Server? 질문이 있습니다. 오프라인 상태라면 바코드/QR 스캔을 통해 시리얼 번호 내에 인코딩된 모델 코드를 파싱(로컬 로직)하거나, 로컬 디바이스 DB에서 조회해야 합니다. 온라인 상태라면 백엔드 API를 통해 공장 출하 정보를 검증합니다.

- 인프라 정보 입력: 그리드 연결을 위한 전력망 식별자(NMI No), 전력 소매상(Retailer: Arcstream, Synergy...), 테스트 사이트 여부(Test Site) 등을 기입하여 펌웨어 및 로컬 설정에 주입합니다.

③ Phase 3: 장비 상세 진단 및 제어 (Home Detail - 딥 데이터 수집)

이 부분이 기술 제안서에서 가장 방대하게 다루어져야 할 하드웨어 인터페이스(Firmware/Data Mapping) 영역입니다.

- Topology 기반 데이터 분리:

  - PV Info: #1, #2 MPPT 개별 전압 및 발전 출력 감시 (Voltage, PV Generation Power)

  - BAT Info: 전체 평균 및 각 랙(#1~#3 Rack) 단위의 정밀 제어 상태 감시 (SOC, SOH, Rack Voltage, Cell Temp Min/Max/Avg)

  - Inverter/Grid/Load Info: 전력 운용 모드 설정 및 계통 품질 확인 (PCS Mode, Power Factor, Active/Reactive Power, Core/General Load[W])

2. 기술 제안서(Technical Design) 작성을 위한 핵심 아키텍처 및 연동 설계

최소 콘텐츠 요건(Minimum Content)을 충족하기 위해, 분석된 UX 데이터를 기반으로 모바일 및 시스템 통신 아키텍처를 설계해야 합니다.

① 모바일 네이티브 아키텍처 (Android / iOS 복안)

방대한 하드웨어 상태 데이터를 실시간으로 유연하게 처리하기 위해 두 OS 모두 Clean Architecture + MVVM 패턴을 채택해야 합니다.

- iOS (Swift): SwiftUI (UI) + Combine/Async-Await (비동기 데이터) + SwiftData/CoreData (로컬 영속성)

- 공통 보안 (Secure Sensitive Data): My Account Info (ID, Email, VAT Number) 및 계정 토큰 등 민감 정보는 iOS Keychain을 사용해 하드웨어 레벨에서 암호화 관리해야 합니다.

② 오프라인 영속성 및 동기화 전략 (Resilient Commissioning)

Loading while enter = Refresh?, Date Collected, Date Updated 항목들은 로컬과 클라우드 간의 데이터 정합성 문제를 명시하고 있습니다.

[현장 계측/설정 변경] ➡️ [모바일 로컬 DB (Timestamp 찍고 보존)] ➡️ [인터넷 연결 회복] ➡️ [백엔드 Bulk Sync & 멱등성 검증]

- 중복 작업 방지 (Duplicate-Operation Prevention): 기사가 현장에서 Edit (Cancel/Apply) 버튼을 연타하거나, 네트워크 불안정으로 동일한 설정 명령이 중복 전송될 때 시스템 마비가 올 수 있습니다. 각 명령마다 UUID(Unique Command ID)를 생성하여 펌웨어 및 백엔드 단에서 **멱등성(Idempotency)**을 검증하도록 설계해야 합니다.

- 이력 및 통계 로딩 바 가시성: History 및 Statistics 탭의 All present 'Loading' 명시는 대용량 시계열 데이터(Minute/Hourly Toggle)를 조회할 때의 캐싱 전략을 요구합니다. 기기가 로컬에 최근 7일간의 데이터를 들고 있고, 그 이상의 이력은 서버에 페이지네이션(Pagination)으로 요청하여 네트워크 버퍼링을 최소화해야 합니다.

③ 펌웨어(Firmware) 및 로컬 통신 (BLE / Local Wi-Fi)

C128: Toggle On/Off, 3rd party control: Disable 등 기기가 직접 하드웨어 설정을 바꿀 때, 통신 음영 지역에서는 모바일 기기 ➡️ ESS 로컬 통신 모드로 강제 전환되어야 합니다.

- BLE (Bluetooth Low Energy): 설치 마법사(Install Wizard) 초기 진입 시 기기 탐색 및 WiFi 자격증명(SSID/PW)을 인버터에 주입하기 위해 사용합니다. (MTU 사이즈 제한으로 인해 커맨드는 조각화(Fragmentation)하여 전송)

- Local Wi-Fi (SoftAP): 방대한 실시간 데이터 수집(PV/BAT/Grid Info) 및 펌웨어 업데이트를 수행할 때는 대역폭이 넓은 로컬 와이파이 다이렉트(SoftAP 방식)를 사용해 PCS Version, EMS Version 등을 직접 조회하고 갱신합니다.

3. 기술 제안서 PDF 구조 제안 (5~10 페이지 분량 맞춤)

과제 제출물(5~10Page PDF)의 가독성을 높이기 위해 본 UX 명세서를 바탕으로 레이아웃을 이렇게 나누어 배치하면 완벽한 기술 제안서가 됩니다.

- 1-2페이지: 시스템 개요 및 사용자 워크플로우 (Context Diagram 포함)

  - 대시보드 필터(Current Status, Wifi/non-Wifi)와 설치 마법사(Install Wizard)의 흐름을 다이어그램화하여 서술.

- 3-4페이지: 모바일 클라이언트 아키텍처 및 보안 (Android / iOS)

  - 복잡한 수치 데이터를 핸들링하기 위한 데이터 흐름 계층 분리. 민감 정보 암호화 방식 명시.

- 5-6페이지: 하드웨어 인터페이스 및 데이터 맵 정의 (Firmware/BLE/Wi-Fi)

  - 주신 명세서의 Inverter/PV/BAT/Grid Info 필드들이 로컬 프로토콜(Modbus/TCP 또는 BLE 특성값)과 어떻게 매핑되는지 데이터 구조 정의서 형태로 제시.

- 7-8페이지: 탄력적 커미셔닝 및 오프라인 상태 관리 (Sequence Diagram 포함)

  - 오프라인 마법사 작성 후 클라우드 동기화 시점의 멱등성 보장 로직과 오류 복구 경로(Telephone Number Validation Error 등 예외 처리 규칙) 설명.

- 9-10페이지: 검증 전략 및 리스크 관리 (Mocks & HIL)

  - 실제 하드웨어 없이 개발할 수 있도록 인버터 상태를 시뮬레이션하는 Mock Bluetooth 서버/Firmware Simulator 구조와 실물 장비를 엮는 HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트 방안 제안.